Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 04.07.2013 r.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

- Znaki i tabliczki informacyjne zamontowane winny być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

- Ustawą z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej;

- Ustawą z 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym;

- Rozporządzeniem Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

- Znaki ostrzegawcze i informacyjne 400x320 mm,

      - Rama spawana z profilu zamkniętego min. 30x30x2mm

      - Lico tablicy blacha ocynkowana lub powlekana PCV o grubości min. 0,6 mm zawijana na krawędziach ramy, min. 20 mm, ze wszystkich 4-ch stron nitowana z boków nitami zrywalnymi rozmieszczonymi równomiernie o średnicy min. 5 mm.

      - Wydruk naklejany na lico z blachy – solwentowy (solwent twardy) na foli wylewnej o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folią UV o podwyższonej wytrzymałości;

      - Słup nośny dębowy o średnicy podstawy min. 100 mm i wysokości 3 metry wkopany w ziemię na głębokość min. 0,9 . Słup impregnowany ciśnieniowo, naturalnie zwężający się ku górze, zabezpieczony dodatkowo w części nadziemnej preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami (w kolorze brązowym), zaś w podziemnej preparatem smolistym. W części podziemnej 2-3 poprzeczki zabezpieczające przed wyrwaniem słupa. Mocowanie słupa w ziemi przez osypanie żółtym piachem i kamieniami. W miejscach tablicy dwa nacięcia na głębokość ramy;

      - Znaki nr 1 i nr 2 z wykazu znaków stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania, zamontowane będą na jednym słupku. Dla pozostałych dziewięciu znaków należy przewidzieć po jednym słupku;

      - Mocowanie tablicy do słupa nośnego – 2 obejmy stalowe ze śrubami lub taśma typu bandimex, dopuszczalne jest przewiercenie słupa w miejscach nacięć na ramę i zamocowanie poprzez przykręcenie (należy do ramy dospawać w części środkowej poprzeczek poziomych dwa pręty gwintowane min. 8 mm średnicy i długości przekraczającej średnicę słupa tak aby była możliwość dołożenia podkładki i wkręcenia nakrętki). Mocowania z punktu widzenia kosztów są porównywalne, główny zadaniem jest to aby było trwałe.

- Znaki informacyjne drogowe (kierunkowe) – specyfikacja techniczna jak dla znaku kierunku E-12a

  - Dwa z w/w znaków zamontowane zostaną na słupkach istniejącego drogowskazu E-4 w miejscowości Bilcza Zastawie, wskazującego kierunek do miejscowości Kuby Młyny;

  - Pozostałe 7 znaków zamontowanych zostanie na czterech słupkach zgodnie z przepisami określonymi w aktach prawnych o których mowa w pkt I;

  - Przykładowe graficzne przedstawienie znaku:

- Tabliczki informacyjne –  400x700 mm - specyfikacja techniczna jak dla znaku F-4

- Tabliczki umieszczone zostaną na słupkach istniejących znaków F-4  znajdujących się w okolicach mostu na rzece Bobrzy na drodze wojewódzkiej nr 763 Chęciny – Morawica;

- Przykładowe graficzne przedstawienie tabliczki: